Assignment 2

- 已知直线端点坐标为（30，20），（40，27），试用DDA算法确定直线上的所有像素坐标。

2、采用Bresenham算法画线，已知线段端点A（0,3）和E（3,10），试回答以下问题。

（1）写出m>1的Bresenham算法的决策参数递归公式。

（2）根据算法确定线段像素坐标，并填入表格中。

| i | Pi | (Xi+1, Yi+1) |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

- 扩充Bresenham画线算法，使之能利用象限间的对称性来生成具有任何斜率的直线段。

- （选做题） 使用中点算法推导沿斜率在范围内的线段路径生成点的决策参数，并表示出中点决策参数与Bresenham画线算法中的相同。

- 试写出8-连通区域边界填充算法伪代码。

6.考虑分辨率为512x256，每像素20位的帧缓存和每像素24位的颜色查找表的RGB光栅系统，（1）使用这样的系统可以显示多少种不同的颜色？（2）在任何一个时刻能显示多少种颜色？（3）总的存储容量是多少？（4）说明两种减少容量的同时保持相同的颜色能力的方法。

7、根据实验指导书中实验一的内容，在自己的电脑上实现教材直线段绘制算法（DDA算法、Bresenham算法）的验证。程序运行成功后，截屏运行结果并贴在作业中。

在线提交作业，提交截止时间2024年10月 18 号24：00